สรุปผลการทดสอบโมเดล (ฉบับปรับปรุง)

Model Evaluation Report v2 — SAR-based Building Height Retrieval (Cleaned Test Set)

# 1. ภาพรวมการทดลอง (Experimental Setup)

สถาปัตยกรรม: bboxRegNet4BldHeight (ResNet-101 backbone) ตาม Sun et al. (2022) — single-object bounding-box regression network โดย RoI ผู้สมัคร (candidate region) คำนวณโดยตรงจาก footprint mask (ไม่ผ่าน RPN) และปรับแก้ตำแหน่งด้วยเครือข่ายที่เทรนด้วย CIoU loss

ข้อมูล: ภาพ SAR จริงจาก TerraSAR-X spotlight (GISTDA, KKN_HS_stereo) พื้นที่ขอนแก่น ความละเอียด 0.5 ม./พิกเซล มุมตกกระทบ (incidence angle) 41.0–41.6 องศา

## การตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล (Data Quality Audit)

หลังการเทรนและประเมินผลรอบแรก ได้ตรวจพบว่าอาคารบางส่วนมี footprint mask ที่เสียหาย (rasterize ได้พื้นที่น้อยผิดปกติ หรือไม่มีพื้นที่เลย) ซึ่งทำให้การคำนวณ candidate region (B_f) ผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้น ส่งผลให้การทำนายความสูงของอาคารเหล่านั้นคลาดเคลื่อนรุนแรง จึงสแกนทั้ง dataset (58,131 ภาพ) เพื่อหา mask ที่เสียหาย:

| รายการ | จำนวน | สัดส่วน |
| --- | --- | --- |
| Dataset ทั้งหมด | 58,131 | 100% |
| Mask เสียหาย (degenerate) | 640 | 1.10% |
| ตัดออกจาก Train | 304 | - |
| ตัดออกจาก Validation | 235 | - |
| ตัดออกจาก Test | 19 | - |

การกระจายตัวของอาคารที่เสียหายพบว่ากระจุกตัวในพื้นที่เฉพาะของภาพ (พิกเซล x: 13,561–17,246, y: 6,295–11,093) ซึ่งบ่งชี้ว่าน่าจะมาจากคุณภาพของข้อมูล footprint ต้นทางในบริเวณนั้น มากกว่าความผิดพลาดแบบสุ่มทั่วทั้งชุดข้อมูล

รายงานฉบับนี้ใช้ผลการประเมินจาก test set ที่ตัดอาคารเสียหายออกแล้ว (6,800 จาก 6,819 ภาพเดิม) หมายเหตุ: โมเดลที่ใช้ทดสอบยังเป็นตัวเดิมที่เทรนด้วย train set ก่อนตัดข้อมูลเสียหายออก (ยังมีอาคารเสียหาย 304 ภาพปนอยู่ใน training data) ดูหัวข้อข้อจำกัดสำหรับรายละเอียด

## Dataset (Geographic Split)

| Split | จำนวน (หลังทำความสะอาด) |
| --- | --- |
| Train | 37,854 |
| Validation | 3,999 |
| Test (held-out) | 6,800 |

การเทรน: 10 epochs, SGD, learning rate 1×10⁻³ ลดตามขั้นบันได (decay ×0.1 ทุก 3 epoch) → validation loss ลดลงจาก 0.5465 (epoch 2) เหลือ 0.4253 (epoch 10)

# 2. ผลการประเมิน (Test Set Results, n = 6,800)

## ความแม่นยำของ Bounding Box

| ตัวชี้วัด | ค่าเดิม (n=6,819) | ค่าใหม่ (n=6,800) |
| --- | --- | --- |
| Mean IoU | 0.8650 | 0.8662 |
| Median IoU | 0.8874 | 0.8877 |
| Recall @ IoU ≥ 0.5 | 99.4% | 99.6% |
| Recall @ IoU ≥ 0.7 | 94.6% | 94.9% |
| MAE xmin (พิกเซล) | 2.04 | 1.98 |

## ความแม่นยำของความสูงอาคาร (θ ≈ 41.3°)

| ตัวชี้วัด | ค่าเดิม (n=6,819) | ค่าใหม่ (n=6,800) |
| --- | --- | --- |
| Mean Absolute Error | 1.357 ม. | 1.318 ม. |
| RMSE | 3.547 ม. | 1.827 ม. |
| Mean % Error | 19.2% | 18.0% |
| Correlation (จริง vs. ทำนาย) | 0.717 | 0.900 |

การลดลงของ RMSE เกือบครึ่งหนึ่ง (3.547 → 1.827 ม.) และ correlation ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (0.717 → 0.900) ยืนยันว่าความคลาดเคลื่อนก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มาจาก outlier รายเดียว (อาคาร ID 62639 ซึ่งมี mask เสียหาย ทำให้ทำนายผิดพลาดถึง 250.91 ม.) ไม่ใช่ปัญหาเชิงระบบของโมเดล เมื่อตัดข้อมูลเสียหายออก MAE และ RMSE มีค่าใกล้เคียงกันมากขึ้น (1.32 ม. และ 1.83 ม.) บ่งชี้ว่าความคลาดเคลื่อนที่เหลือเป็น noise ปกติ ไม่ใช่ outlier รุนแรง

## ผลตามช่วงความสูง

| ช่วงความสูง | จำนวน | MAE (ม.) | RMSE (ม.) | % Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <5m | 1,454 | 1.122 | 1.549 | 30.1% |
| 5-10m | 3,718 | 1.154 | 1.502 | 15.4% |
| 10-20m | 1,548 | 1.792 | 2.389 | 13.2% |
| 20-40m | 79 | 3.027 | 4.304 | 12.6% |
| >40m | 1 | 22.661 | 22.661 | 39.6% * |

* กลุ่ม >40m มีเพียง 1 ตัวอย่าง ไม่สามารถสรุปแนวโน้มได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

%error ยังคงลดลงตามความสูงที่เพิ่มขึ้น (30.1% ที่ <5 ม. → 12.6% ที่ 20–40 ม.) เนื่องจาก error สัมบูรณ์ในระดับ 1–3 ม. กลายเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่ามากในอาคารเตี้ย — เป็นข้อจำกัดของหน่วยวัด ไม่ใช่ความผิดพลาดเชิงระบบของโมเดล ไม่พบภาพที่มี mask เสียหายหลงเหลือใน test set แล้ว (0/6,800) ยืนยันว่า 10 อันดับ error สูงสุดที่เหลือ (9–23 ม.) เป็นความคลาดเคลื่อนของโมเดลตามธรรมชาติ ไม่ใช่ปัญหาคุณภาพข้อมูล

# 3. ข้อค้นพบสำคัญและข้อจำกัด (Key Findings & Limitations)

- คุณภาพข้อมูล footprint mask: พบอาคาร 640 หลัง (1.10%) ที่มี mask เสียหายจากการ rasterize กระจุกตัวในพื้นที่เฉพาะของภาพ (พิกเซล x: 13,561–17,246, y: 6,295–11,093) ควรตรวจสอบ footprint shapefile ต้นทางในบริเวณนี้เพิ่มเติม

- โมเดลปัจจุบันยังเทรนด้วยข้อมูลที่มีอาคารเสียหาย 304 ภาพปนอยู่ (ยังไม่ retrain หลังทำความสะอาด train set) แม้ผลประเมินบน test set ที่สะอาดจะดีขึ้นชัดเจน แต่การ retrain ด้วย train set ที่สะอาด (37,854 ภาพ) อาจให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก - เป็นแนวทางปรับปรุงในอนาคต

- การประมาณมุมตกกระทบ: ใช้ค่าคงที่ θ = 41.3° แทนค่าจริงต่ออาคาร (ช่วงจริง 41.0–41.6°) คำนวณแล้วมีผลต่อความสูง ≤ 0.7% เท่านั้น — ไม่ใช่สาเหตุหลักของความคลาดเคลื่อน

- สถาปัตยกรรมนี้ไม่ใช่ multi-object detector: ออกแบบมาสำหรับ 1 อาคารต่อ 1 ภาพเท่านั้น สอดคล้องกับการออกแบบเดิมของ Sun et al. (2022)

# 4. สรุป (Overall Assessment)

หลังทำความสะอาดข้อมูลและประเมินผลใหม่ โมเดลให้ผลลัพธ์ที่ดีและน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างชัดเจน: mean IoU 0.866, recall@0.7 94.9%, และที่สำคัญคือ correlation ระหว่างความสูงจริงกับความสูงที่ทำนาย เพิ่มขึ้นจาก 0.717 เป็น 0.900 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ ความคลาดเคลื่อนที่เหลือ (MAE ~1.3 ม.) มีลักษณะเป็น noise ปกติของโมเดล กระจายสม่ำเสมอ ไม่มี outlier รุนแรงหลงเหลือ ผลลัพธ์นี้ยืนยันว่า pipeline ทั้งหมด (การแปลงพิกัด SAR, การสร้าง label จาก layover geometry, การเทรนโมเดล) ทำงานได้อย่างถูกต้อง และชี้ให้เห็นคุณค่าของการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนสรุปผลการประเมิน